Документация по интеграции с системой СКУД

Оператор: ООО «Ворлдкэшбокс»

Продукт: FitnessClub CRM + мобильное приложение клиента

Версия документа: 1.0

Дата: 11.06.2026

1. Общие сведения

1.1. Назначение интеграции

Интеграция обеспечивает бесконтактный проход клиентов в фитнес-клуб через турникет/дверь. Клиент открывает динамический QR-код в мобильном приложении FitnessClub. Считыватель на турникете сканирует код. Облачная CRM проверяет действительность кода, статус абонемента и права доступа. При положительном решении локальный шлюз отправляет команду открытия в СКУД. Турникет открывается; событие фиксируется в журнале проходов CRM.

1.2. Используемая СКУД

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Производитель / ПО | PERCo (PERCo-Web) |
| Протокол интеграции | HTTP/JSON REST API |
| Официальная документация API | https://ru.percoweb.com/dev |
| Примеры интеграции | https://github.com/percodev/api_examples |

СКУД PERCo-Web развёрнута локально в LAN клуба (на ПК с контроллером). Облачная CRM не имеет прямого сетевого доступа к PERCo — взаимодействие идёт через локальный шлюз.

1.3. Принцип безопасности соединения

Применяется схема инверсии соединения (outbound-only):

• ПК-шлюз в клубе сам инициирует исходящие HTTPS-запросы к облачной CRM.

• Входящие порты на ПК клуба не открываются.

• PERCo-Web не публикуется в интернет.

• Учётные данные PERCo хранятся только на локальном ПК клуба и в защищённой админке CRM.

2. Архитектура решения

[Мобильное приложение] → QR на экране → [Считыватель на турникете]
      → [PERCo-Web (LAN)] → [Локальный шлюз (ПК в клубе)]
      → HTTPS (исходящий) → [Облачная CRM (VPS)]

2.1. Компоненты системы

| Компонент | Расположение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Мобильное приложение FitnessClub (Android) | Смартфон клиента | Генерация динамического QR, обновление каждые 15 сек |
| Облачная CRM (Symfony, PHP) | VPS (HTTPS) | Проверка QR, абонемента, журнал проходов, очередь команд |
| Локальный шлюз (turnstile_gateway / FitnessClubAgent) | ПК в LAN клуба | Связь CRM ↔ PERCo, открытие турникета |
| PERCo-Web | ПК/сервер в LAN клуба | Управление контроллерами, считывателями, турникетами |
| Контроллер PERCo C01 | На турникете | Исполнительное устройство (открытие/закрытие прохода) |

2.2. Варианты локального шлюза

| Вариант | Путь в репозитории | Описание |
| --- | --- | --- |
| turnstile_gateway | crm-backend-symfony/scripts/turnstile_gateway/ | Python-демон: heartbeat, long-poll, PERCo events |
| FitnessClubAgent | crm-backend-symfony/scripts/club_agent/ | Windows-приложение (EXE) с GUI, WebSocket к C01 |

Оба варианта работают с одними и теми же API CRM (/api/v1/gateway/*).

2.3. ПО «FitnessClub Agent» (подробно)

FitnessClub Agent — локальное Windows-приложение с графическим интерфейсом, устанавливаемое на ПК в клубе. Собирается в исполняемый файл FitnessClubAgent.exe (путь: crm-backend-symfony/scripts/club_agent/dist/). Назначение: связать контроллер PERCo C01 на турникете с облачной CRM — принять событие сканирования QR, запросить решение в CRM, открыть или запретить проход.

В отличие от turnstile_gateway, Agent не опрашивает PERCo-Web по HTTP. Он общается с контроллером C01 напрямую по протоколу WebSocket (JSON-команды PERCo C01). Команда открытия турникета уходит в C01 (control: exdev), а не в PERCo-Web API.

[QR на экране телефона] → [Считыватель → C01] → WebSocket → [FitnessClub Agent]
      → HTTPS → [CRM /api/v1/gateway/access/entry] → решение
      → WebSocket → [C01: открыть / запретить турникет]

2.3.1. Интерфейс и вкладки

| Вкладка | Назначение |
| --- | --- |
| CRM | URL облачной CRM (корень сайта, без /admin), gateway_token, проверка связи (heartbeat) |
| Оборудование | Подключение к C01: режим «Слушать» или «К контроллеру», IP/порт, роль точки (entry/exit), реле |
| Проход | Ручная проверка QR без считывателя (вставить строку с телефона → «Проверить проход») |
| Журнал | Полный лог: события C01, запросы в CRM, команды на турникет, причины отказа |

2.3.2. Подключение к контроллеру C01

Рекомендуемый режим — «Сервер системы (слушать)»:

• Агент слушает WebSocket на host 0.0.0.0, порт 8765 (входящий TCP 8765 открыт в брандмауэре Windows).

• В веб-интерфейсе PERCo на контроллере C01 в поле «Сервер» указывается IP ПК с агентом и порт, например 192.168.0.63:8765.

• После перезагрузки C01 в шапке агента должно быть «C01: 1/1 подключено».

Альтернатива — режим «К контроллеру»: агент сам подключается к ws://<ip-c01>:<port>/tcp (часто порт 80).

При включённом пароле на C01 поле «Пароль» в агенте должно совпадать с net.password контроллера.

2.3.3. Настройка CRM в агенте

1. В поле URL — только корень сайта (пример: https://worldcashfit.ru), без /admin и /api/v1.

2. gateway_token — из админки CRM (Настройки → Франшиза → клуб → «Сгенерировать токен»).

3. «Сохранить всё» → «Проверить CRM» — в журнале ожидается HTTP 200.

Один gateway_token = один клуб. Абонемент клиента в CRM должен быть привязан к этому клубу.

2.3.4. Роли точек: вход и выход

Для каждого подключённого C01/турникета в карточке оборудования задаётся «Роль точки»:

| Роль | API CRM | Проверки |
| --- | --- | --- |
| entry (вход) | POST /api/v1/gateway/access/entry | Формат QR, срок 15 сек, активный абонемент, клуб |
| exit (выход) | POST /api/v1/gateway/access/exit | Тот же QR ENTRY; абонемент и срок не проверяются |

На выходе и на входе используется один формат QR из приложения: FITNESSCLUB:ENTRY:user-<id>:<timestamp>.

2.3.5. Сценарий прохода через Agent

1. C01 получает скан QR со считывателя (события card или pass_personal).

2. Agent извлекает полную строку FITNESSCLUB:ENTRY:... и отправляет в CRM.

3. CRM возвращает access_granted: true/false и данные пользователя.

4. При допуске Agent шлёт в C01 команду открытия (control: exdev). При отказе — запрет прохода (control: access).

5. Все шаги фиксируются во вкладке «Журнал».

2.3.6. Журналирование в Agent

| Строка в журнале | Смысл |
| --- | --- |
| card: / pass_personal: | C01 прислал скан; в CRM уходит полная строка QR |
| ВХОД / ВЫХОД | Роль точки: запрос к entry или exit API |
| CRM запрос / HTTP 200/400 | Ответ облака: допуск или reason отказа |
| C01 команда (открыть турникет) | Отправлена команда exdev после access_granted: true |
| запрет прохода | CRM отказал или ошибка — проход запрещён на турникете |

2.3.7. Сравнение turnstile_gateway и FitnessClub Agent

| Критерий | turnstile_gateway | FitnessClub Agent |
| --- | --- | --- |
| Платформа | Python 3.10+, Linux/Windows, без GUI | Windows, GUI, EXE |
| Связь с PERCo | HTTP API PERCo-Web | WebSocket напрямую к C01 |
| Получение QR | PERCo events API или stdin | События C01 по WebSocket |
| Открытие турникета | POST /api/devices/{id}/command в PERCo-Web | JSON-команда exdev в C01 |
| Удалённое «Открыть дверь» | Long-poll команд из CRM | Через long-poll (если включён) или кнопка в GUI |
| Диагностика | healthcheck, journalctl | Вкладка «Журнал», «Проверить CRM», симулятор C01 |

2.3.8. Быстрый старт Agent

1. Установить FitnessClubAgent.exe на ПК в LAN клуба.

2. Вкладка CRM: URL + gateway_token → Сохранить → Проверить CRM.

3. Вкладка Оборудование: режим «Слушать», порт 8765; на C01 указать IP:8765; открыть брандмауэр.

4. Запустить агент, дождаться C01: 1/1 подключено.

5. Сканировать QR из приложения (< 15 сек) или проверить на вкладке «Проход».

Без железа: в списке оборудования можно включить симулятор C01 для тестирования.

2.3.9. Типичные проблемы Agent

| Симптом | Решение |
| --- | --- |
| C01: 0/1 подключено | Проверить net.server на C01, порт 8765, брандмауэр, совпадение IP |
| HTTP 401 на heartbeat | Неверный gateway_token — обновить из админки CRM |
| В журнале только цифры, не FITNESSCLUB: | В PERCo включить передачу полного содержимого QR |
| qr_expired при полном QR | Обрезка timestamp на C01 — обновить приложение и CRM (base62, 7 символов) |
| HTTP 200 при WebSocket | На порту отвечает веб-интерфейс, не WS — проверить порт C01 (часто 80 или 8765) |

3. Сценарии прохода

3.1. Вход по QR (основной сценарий)

1. Клиент открывает QR в приложении. Формат: FITNESSCLUB:ENTRY:<user_id>:<timestamp>

2. Считыватель на турникете считывает QR (сканер подключён к контроллеру PERCo или к ПК шлюза).

3. Шлюз получает строку QR и отправляет в CRM:

POST /api/v1/gateway/access/entry

Authorization: Bearer <gateway_token>

Body: {"qr": "FITNESSCLUB:ENTRY:123:Ab3xYz1", "device_id": "club-1-gateway"}

4. CRM выполняет проверки: формат QR; срок действия (15 секунд); пользователь существует и не заблокирован; активный абонемент; абонемент привязан к клубу.

5. При успехе CRM возвращает access_granted: true и блок open_device (для turnstile_gateway).

6. Локальное ПО открывает турникет:

• turnstile_gateway → POST /api/devices/{id}/command в PERCo-Web;

• FitnessClub Agent → WebSocket-команда exdev в контроллер C01.

7. Турникет открывается.

3.2. Получение QR локальным ПО

Режим A (turnstile_gateway) — считыватель на PERCo: шлюз опрашивает GET /api/events/identifications, извлекает FITNESSCLUB:...

Режим B (turnstile_gateway) — считыватель USB «клавиатура»: шлюз читает stdin или gateway.py qr "<text>"

Режим C (FitnessClub Agent) — считыватель на C01: контроллер шлёт событие card/pass_personal по WebSocket, агент пересылает QR в CRM.

3.3. Выход из зала

Используется тот же формат QR (FITNESSCLUB:ENTRY:...). Отдельный считыватель с ролью exit. Запрос: POST /api/v1/gateway/access/exit. Абонемент не проверяется, срок QR не ограничивается — только фиксация выхода в журнале.

3.4. Гостевой пропуск

Формат: FITNESSCLUB:GUEST:<pass_id>:<token>. Проверяется валидность гостевого пропуска в CRM; при успехе — открытие турникета.

3.5. Удалённое открытие из админки

Администратор в CRM: Франшиза → Клуб → «Открыть дверь сейчас». CRM создаёт команду open_door. Шлюз забирает её через long-poll GET /api/v1/gateway/commands и подтверждает выполнение.

4. Формат QR-кода

FITNESSCLUB:ENTRY:<user_id>:<timestamp>

| Сегмент | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| FITNESSCLUB | Префикс системы | фиксированный |
| ENTRY | Тип операции | ENTRY или GUEST |
| <user_id> | ID пользователя в CRM | 123 или user-123 |
| <timestamp> | Метка времени генерации | 7 символов base62 |

QR обновляется каждые 15 секунд. CRM отклоняет код старше 15 секунд (reason: qr_expired).

Пример: FITNESSCLUB:ENTRY:42:K7mN2pQ

5. API-интеграция

5.1. Эндпоинты облачной CRM (для шлюза)

Базовый URL: https://<домен-crm>/api/v1/gateway

| Метод | Путь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| POST | /access/entry | Проверка QR на вход |
| POST | /access/exit | Фиксация выхода |
| POST | /heartbeat | Мониторинг связности шлюза |
| GET | /commands | Long-poll очереди команд |
| POST | /commands/{id}/ack | Подтверждение выполнения команды |

Авторизация: Authorization: Bearer <gateway_token>. Токен уникален для каждого клуба.

5.2. Эндпоинты PERCo-Web (локально, из шлюза)

| Метод | Путь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/system/auth | Авторизация (login/password → JWT) |
| GET | /api/devices | Список устройств |
| GET | /api/devices/{id} | Карточка устройства |
| POST | /api/devices/{id}/command | Команда открытия/закрытия турникета |
| GET | /api/events/identifications | События идентификации (сканирования QR) |
| GET | /api/reports/indoor | Отчёт «находящиеся внутри» |
| GET | /api/reports/time | Отчёт по времени проходов |

5.3. Команды CRM → шлюз

| kind | Действие |
| --- | --- |
| open_door | Открыть устройство в PERCo |
| perco_call | Произвольный вызов API PERCo |
| ping | Проверка связи |

5.4. Коды отказа CRM

| reason | Описание |
| --- | --- |
| invalid_format | Неверный формат QR |
| qr_expired | QR старше 15 секунд |
| user_not_found | Пользователь не найден |
| user_blocked | Пользователь заблокирован |
| no_active_subscription | Нет активного абонемента |
| subscription_wrong_club | Абонемент не для этого клуба |
| guest_pass_invalid | Недействительный гостевой пропуск |
| unauthorized | Неверный gateway_token |

6. Безопасность и аутентификация

| Уровень | Механизм |
| --- | --- |
| CRM ↔ Шлюз | Bearer-токен (gateway_token), уникальный на клуб |
| Шлюз ↔ PERCo | Логин/пароль PERCo-Web → JWT |
| QR-код | Динамический, TTL 15 сек; привязка к user_id |
| Транспорт | HTTPS (TLS) для CRM |
| Сеть | Только исходящие соединения от шлюза |

В продакшене франшизы PERCO_OPEN_FROM_CRM=0 — CRM не обращается к PERCo напрямую.

6.1. Журналирование

Все попытки прохода записываются в таблицу access_logs: user_id, club_id, raw_data, device_id, event_type (entry/exit), result (granted/denied), reason, created_at.

7. Сетевая инфраструктура

| Направление | Протокол | Порт | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК шлюза → CRM | HTTPS | 443 | API gateway, heartbeat |
| ПК шлюза → PERCo (LAN) | HTTP/HTTPS | 80/8443 | Команды, события |
| PERCo C01 ↔ Агент (LAN) | WebSocket/TCP | 8765 | События считывателя (вариант Agent) |

Требования: ПК в клубе с Python 3.10+ или Windows; стабильный исходящий HTTPS; PERCo-Web в LAN; контроллер C01; QR-считыватель на PERCo.

Шлюз отправляет heartbeat каждые 30 секунд. Статус отображается в админке CRM (Франшиза).

8. Конфигурация

В админке CRM (Настройки → Франшиза / Шлюзы): gateway_token, perco_base_url, perco_login/password, perco_entry_device_id.

На ПК клуба — config.ini шлюза:

[crm]

base_url = https://<домен-crm>

gateway_token = <токен из админки>

[perco]

base_url = https://<ip-perco-в-lan>

entry_device_id = <id устройства>

events_enabled = 1

9. Логика проверки абонемента

При входе CRM проверяет: календарь (абонемент на текущую дату); статус active; привязку к клубу; лимит посещений (visits_total/visits_used).

10. Обрабатываемые персональные данные

В рамках интеграции СКУД CRM обрабатывает: ID пользователя, ФИО, телефон (для журнала), строку QR (raw_data), время прохода.

Прямая передача ПДн в PERCo не осуществляется — в PERCo уходит только команда открытия устройства.

11. Установка и эксплуатация

1. Установить PERCo-Web и контроллер C01.

2. Настроить считыватель на передачу полного содержимого QR.

3. В CRM: создать клуб, сгенерировать gateway_token, указать параметры PERCo.

4. На ПК клуба: установить шлюз, заполнить config.ini, выполнить healthcheck.

5. Запустить шлюз как сервис.

6. Провести тестовый проход с QR из приложения.

12. Контакты и ссылки

| Ресурс | URL / путь |
| --- | --- |
| Документация шлюза | crm-backend-symfony/scripts/turnstile_gateway/README.md |
| Документация агента | crm-backend-symfony/scripts/club_agent/README.md |
| API PERCo-Web | https://ru.percoweb.com/dev |

Приложение А. Последовательность входа

1. Приложение генерирует QR (TTL 15 сек).

2. Считыватель сканирует QR → PERCo фиксирует событие.

3. Шлюз опрашивает PERCo events → извлекает FITNESSCLUB:ENTRY:...

4. Шлюз → CRM: POST /access/entry.

5. CRM проверяет абонемент → access_granted + open_device.

6. Шлюз → PERCo: POST /api/devices/{id}/command → турникет открывается.